МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии» ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НА БАЗЕ WIRESHARK» Выполнил: Студент ФЭИС Группы ИИ-28 Клименко М.С. (1 подгруппа) Проверил: Кулик А.Д. Брест 2026

Цель: Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark и выполнить несколько практических заданий для работы с программой.

3. Сайт Adobe.com

Процентное соотношение трафика разных протоколов сети:

- IPv6: 67.1% (UDP: 67.1%)

- IPv4: 32.9% (UDP: 25.3%, TCP: 7.6%)

Средние скорости(pps – кадров/c [573.2], bytes/s – байт/c [481 000]

Размеры пакетов (Average – средний [840.84], Min Val и MaxVal – минимальный и максимальный соответственно [54] и [8610]):

Загрузка сети:

Загрузка = [средняя скорость (бит/c) ÷  пропускная способность канала (бит/c)] x 100% =  3 855 000  ÷  100 000 000 x 100% = 3,855%

4. Процентное соотношение трафика:

Стек протоколов tcp/ip занимают лишь 7.2% траффика.

Средний, минимальный и максимальный размеры пакета:

Структуры протоколов Ethernet и IPv4 на примере пакета Client Hello(Adobe.com):

Ethernet:

IPv4:

5.

IP: 100.70.112.65

С узла 100.70.111.205 выполнена команда ping 100.70.112.65. В захвате четыре ICMP-пакета Echo Request (type 8), а пакетов Echo Reply (type 0) нет. Wireshark у каждого запроса пишет no response found. Это совпадает с выводом утилиты: отправлено 4, получено 0, потеряно 4 (100%), на каждый запрос «Превышен интервал ожидания». Значит, узел 100.70.112.65 на запросы не ответил: он выключен или недоступен, либо ICMP блокируется межсетевым экраном.

| Поле | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Length | 74 байта | 14 (Ethernet) + 20 (IP) + 8 (ICMP) + 32 (данные) |
| Protocol (IP) | 1 | внутри IP-пакета лежит ICMP |
| TTL | 128 | значение по умолчанию у Windows, то есть отправитель Windows |
| Type / Code | 8 / 0 | Echo Request |
| Identifier | 0x0001 | одинаковый во всех запросах, идентифицирует сеанс ping, и ответ должен вернуть то же значение |
| Sequence Number | 9, 10, 11, 12 | растёт на 1 с каждым запросом, по нему запрос сопоставляется с ответом (2304 и т.п. это то же число с переставленными байтами) |
| Data | 32 байта | служебные данные, ответ должен вернуть их без изменений |
| Интервал | около 5 с | 4 с ожидания ответа плюс около 1 с паузы между запросами |

### Используемые протоколы

- Ethernet II (канальный уровень): доставка кадра между MAC-адресами в локальной сети, в поле Type значение 0x0800 (внутри IPv4).

- ARP (если есть в захвате, обычно первые кадры перед ICMP): определяет MAC-адрес по IP-адресу, чтобы сформировать Ethernet-кадр.

- IPv4 (сетевой уровень): адресация узлов (источник и получатель), поле TTL, поле Protocol = 1.

- ICMP (RFC 792): служебный протокол для диагностики сети. Передаётся прямо внутри IP, без TCP/UDP и без портов. Сообщения Echo Request (8) и Echo Reply (0) проверяют доступность узла и время отклика.

Узел A                                   Узел B

26.71.91.92                            100.70.112.65

|                                        |

|--- Echo Request (id=1, seq=9) -------->|

|        ... ответа нет, таймаут 4 с     |

|--- Echo Request (id=1, seq=10) ------->|

|        ... ответа нет, таймаут 4 с     |

|--- Echo Request (id=1, seq=11) ------->|

|        ... ответа нет, таймаут 4 с     |

|--- Echo Request (id=1, seq=12) ------->|

|        ... ответа нет, таймаут 4 с     |

|                                        |

Итог: отправлено 4, получено 0, потеряно 4 (100%)

6.

Поля TCP-заголовка

| Поле | Размер | Значение | Hex | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Port | 2 | 54165 | d3 95 | Временный порт клиента от ОС |
| Destination Port | 2 | 9090 | 23 82 | Порт сервера |
| Sequence Number | 4 | 1 (raw 868040139) | 33 bd 3d cb | Номер первого байта данных в сегменте |
| Acknowledgment Number | 4 | 1 (raw 2668679703) | 9f 10 d2 17 | Номер байта, который клиент ждёт от сервера |
| Header Length | 4 бита | 20 bytes (5) | 5 в 50 | 5 × 4 байта, опций нет |
| Flags | 12 бит | 0x018 (PSH, ACK) | 18 | PSH: передать данные приложению сразу. ACK: поле Ack валидно |
| Window | 2 | 255 | 00 ff | Сколько байт клиент готов принять |
| Checksum | 2 | 0xae20 | ae 20 | Контрольная сумма заголовка и данных |
| Urgent Pointer | 2 | 0 | 00 00 | URG не стоит, поле не используется |
| Payload | 17 | load photik.txt\r\n | 6c 6f 61 64 … | Команда клиента серверу |

- Next Sequence Number = 18 = Seq 1 + 17 байт данных. Сервер подтвердит этот сегмент пакетом с Ack = 18.

- Длина: IP Total Length (00 39 = 57) = 20 (IP) + 20 (TCP) + 17 (данные).

- Frame Length = 61 = 4 (loopback-заголовок) + 57.

- Адреса 7f 00 00 01 = 127.0.0.1 и у отправителя, и у получателя: клиент и сервер на одном компе.

- Ethernet-заголовка нет. Первые 4 байта 02 00 00 00 это заголовок loopback-интерфейса (2 = AF_INET), за ним сразу идёт IP (45 00). MAC-адресов у loopback нет. Так и напиши, если спросят, куда делся Ethernet.

- Сегмент 1-й в потоке: Stream Packet Number = 1 и Conversation completeness = Incomplete (12). Wireshark не видел рукопожатие, потому что захват начался уже после соединения. Относительный Seq = 1 получился потому, что Wireshark считает от первого увиденного пакета. В нормальном захвате у SYN относительный Seq = 0, а у первых данных 1.

- Checksum: unverified. Wireshark не проверил сумму, потому что на loopback сетевая карта её не считает (checksum offload). Это не ошибка.

- Window size scaling factor: -1 (unknown). Это уточнение к моему прошлому ответу. Масштаб окна согласуется в SYN-пакете, а его в захвате нет, поэтому Wireshark не знает коэффициент и показывает Calculated window size = 255. Реальное окно может быть больше. В отчёте напиши, что значение дано без учёта масштабирования, потому что рукопожатие не захвачено.

- Conversation completeness: Incomplete (12) подтверждает то же самое: в потоке нет SYN и FIN.

- Поля в квадратных скобках (Stream index, TCP Segment Len, Next Sequence Number, Timestamps, Contiguous Streams, Checksum Status) в самом заголовке не передаются. Их считает Wireshark для удобства, и в таблице структуры заголовка их не указывай. Next Sequence Number = 18 пригодится в пояснении (1 + 17).

7.

Заголовок UDP (8 байт)

| Поле | Размер | Значение | Hex | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Port | 2 | 9090 | 23 82 | Порт сервера, он отвечает с того же порта, на котором слушает |
| Destination Port | 2 | 62417 | f3 d1 | Временный порт клиента, с которого пришёл запрос |
| Length | 2 | 63 | 00 3f | Длина датаграммы: 8 байт заголовка + 55 байт данных |
| Checksum | 2 | 0xc9a3 | c9 a3 | Контрольная сумма заголовка и данных |
| Payload | 55 | Data (55 bytes) |  | Прикладные данные, ответ сервера |

### Пояснения к строкам

- Checksum: unverified. Wireshark не проверял сумму, потому что на loopback сетевая карта её не считает (тот же checksum offload, что и у TCP). Это не ошибка. В UDP над IPv4 контрольная сумма вообще необязательна, при значении 0 она не используется.

- Null/Loopback вместо Ethernet. Захват шёл на интерфейсе \Device\NPF_Loopback, у него нет MAC-адресов, поэтому вместо Ethernet-заголовка стоит 4-байтный заголовок loopback.

- Поля в квадратных скобках (Checksum Status, Stream index, Stream Packet Number, Timestamps) в заголовке не передаются. Их считает Wireshark, в таблицу структуры их не включай.

- Time since previous frame: 34.3 мкс. Сервер отправляет датаграммы одну за другой почти без пауз и не ждёт подтверждений. Это можно привести в выводе как отличие от TCP.

- Time since first frame: 23.95 мс. Это время от первой датаграммы потока (запроса клиента) до этой.

8.

Основной шлюз: 100.70.0.1

| Поле | Request (№144) | Reply (№152) |
| --- | --- | --- |
| Размер кадра | 42 байта (14 + 28) | 46 байт (14 + 4 + 28) |
| Ethernet Destination | ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast) | 04:ec:d8:80:09:6c (твой) |
| Ethernet Source | 04:ec:d8:80:09:6c (Intel) | 00:00:5e:00:52:13 (шлюз) |
| Ethernet Type | 0x0806 (ARP) | 0x8100 (802.1Q VLAN) |
| 802.1Q | нет | PRI 0, DEI 0, ID 0, внутри Type 0x0806 |
| Hardware type | Ethernet (1) | Ethernet (1) |
| Protocol type | IPv4 (0x0800) | IPv4 (0x0800) |
| Hardware size / Protocol size | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Opcode | request (1) | reply (2) |
| Sender MAC | 04:ec:d8:80:09:6c | 00:00:5e:00:52:13 |
| Sender IP | 100.70.111.205 | 100.70.0.1 |
| Target MAC | 00:00:00:00:00:00 | 04:ec:d8:80:09:6c |
| Target IP | 100.70.0.1 | 100.70.111.205 |

Вывод: Изучил краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark и выполнил несколько практических заданий для работы с программой.